Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«центр детского (юношеского) научно-технического творчества»

Художественное выпиливание

Методическая разработка

Автор: Е.В. Смолянина

Армавир

2024

В методической разработке представлены занятия, которые описывают все этапы изготовления любой работы от выпиливания сложных моментов в работе (углов) и декупажа готовой работы, и изготовление самой работы применяя уже полученные знания.

Здесь вы найдете полезные практические советы для начинающих, узнаете, как из обычной фанеры можно сделать красивую салфетницу, которая украсит быт не только вашей семьи, но и послужит подарком для друзей.

Методическая разработка предназначена педагогам по техническому творчеству в объединениях дополнительного образования и учителям технологии.

Содержание

- Введение.

- Фанера. Виды фанеры.

- Рабочее место.

- Инструменты и приспособления.

- Правила выпиливания.

- Выпиливание углов различной конфигурации.

- Подготовка выпиленных изделий к декорированию.

- Изготовление поделки «Салфетница».

- Литература.

- Введение.

Резьба по дереву и художественное выпиливание   увлекательное занятие для ребят. Издревле люди украшали свои жилища резными наличниками на окнах, резными коньками украшали крыши домов. Каждый дом благодаря этому имел свое неповторимое лицо. Вот и сейчас ребята с удовольствием придаются этому занятию в объединениях Центра.

Занятия выпиливанием у учащихся развивает художественный вкус, точность и аккуратность, прививает трудовые навыки, помогает овладеть различными инструментами. Опыт показал, что систематические занятия художественным выпиливанием открывают возможность для развития инициативы, творчества, активизируют мысль.

Процесс выпиливания захватывает, так как в каждую деталь вложен личный труд и готовое изделие оценивается как собственное произведение. А если в изделие, над которым работал, вложить что-то свое, внести свои поправки и дополнения, изменить конструкцию или рисунок орнамента, прибегнуть к фантазии, такое изделие особенно дорого, такие предметы находятся дома на самом почетном месте.

Желаем успеха всем, кто захочет получить из обычной фанеры красивый и полезный предмет для семьи, школы или друзей, сделать своими руками хороший подарок, попробовать и своими руками создать свой, оригинальный рисунок.

- Фанера.

Для того, чтобы, готовые изделия получались красивыми, без изъянов, нужно правильно подбирать фанеру. Как нам известно, фанера изготавливается путем склеивания между собой листов шпона (шпон - тонкий лист древесины) со взаимно перпендикулярным расположением волокон в соседних слоях. Для работы по художественному выпиливанию подходит фанера из шпона липы, березы, бука, ольхи толщиной от 2 до 5 мм.

Древесина этих деревьев хорошо обрабатывается различными режущими инструментами. Липа, например, не только хорошо режется, но еще и отлично гнется и полируется. В изделиях, где нужны детали, согнутой конфигурации используется именно липа.

Фанера, изготовленная из березового шпона, подойдет для изготовления различных рамочек, так как благодаря средней прочности древесина березы, легко пилится, не дает сколов и залипания пилочки.

- Рабочее место.

Оборудовать место для выпиливания совсем не сложно. На стол струбциной прикрепите приспособление, называемое «ласточкин хвост» - и готово.

Прикрепляют «ласточкин хвост» к столу, как показано на рисунке. Чем прочнее опора, тем лучше!

Обратите внимание на освещение: ведь вам придется сосредоточенно смотреть на лобзик. Лучше всего пододвинуть стол к окну, чтобы свет падал спереди. Если вы работаете при искусственном освещении, также следите, чтобы свет был достаточно яркий и падал сверху спереди. Работать лучше всего при открытой форточке. Через каждые 25-30 минут работы желательно отдыхать.

Как и в любом деле, не забывайте следить за чистотой рабочего места. Вы ведь знаете, что мусор иногда достигает критической массы!

- Инструменты и приспособления.

Для работы с фанерой вам понадобятся самые разные инструменты. Запаситесь ими заранее.

- Лобзик и пилки к нему

- Струбцина

- Узкая стамеска

- Дрель

- Тиски

- Наждачная бумага

- Пассатижи

- Напильники и надфили

А еще будут нужны линейка, карандаш и циркуль для разметки.

Пилка в лобзике обязательно должна быть натянута. Пилки для лобзика с более крупным зубом и большим разводом предназначены для выпиливания из фанеры.   Пилками пилят в одном направлении - сверху вниз. Поэтому надо обращать внимание на положение зубьев пилки при закреплении ее в лобзик

Сначала закрепляем один конец пилки в лобзике. Затем, немного отведя концы лобзика, закрепляем второй конец пилки. Распрямляясь, лобзик обеспечит необходимое натягивание.

- Правила выпилиливание.

Необходимая подготовка проведена. Пора приступать непосредственно к выпиливанию.

Итак, закрепляем на рабочем месте «ласточкин хвост» и накладываем на него заготовку так, чтобы линия пропила проходила между концами «ласточкиного хвоста». После этого начинаем выпиливать по контуру. Движения лобзика не должны быть слишком сильными и резкими. Это может привести к разрыву пилки или образованию заусенцев с обратной стороны пропила. Пропил нужно делать по внутренней стороне линии рисунка.

Маленькая хитрость: чтобы края не скалывались, по линии распила смачивайте лист фанеры горячей водой.

Пилка обязательно должна располагаться вертикально. Левой рукой придерживаем и поворачиваем фанеру, а правой двигаем вверх-вниз пилку, стараясь не нажимать на нее слишком сильно. При пилении на линии рисунка образуется горка опилок. Время от времени сдувайте ее, чтобы видеть контур.

Если пилку необходимо вынуть из пропила — это делается также пилящими движениями, но в обратную сторону.

Пилки очень тоненькие - они могут согнуться и сломаться, поэтому нельзя допускать, чтобы деталь висела на пилке.

Закончив работу, пилку надо вынуть из верхнего конца лобзика - не оставляйте ее в натянутом состоянии.

При крутом повороте рисунка необходимо сделать несколько пропилов на одном месте, поворачивая при этом фанерный лист вокруг пилки. Так образуется небольшое расширение пропила, и пилку можно будет повернуть в нем под другим углом.

Когда внутренний рисунок детали выпилен, переходят к выпиливанию наружного контура с шипами или пазами; шипы выпиливают чуть больше контура рисунка и толщины самой фанеры. Потом шип и паз подпиливают

напильником, одновременно примеряя паз и шип так, чтобы выдержать

плотное прилегание деталей.
Все детали изделия при выпиливании монтируются посредством шипов.

Красивые поделки из фанеры не могут получиться если предварительно не научиться выпиливать углы. Т.к. художественное выпиливание имеет в своих чертежах их достаточное количество. Нельзя забывать и о декорировании фанеры. Только хорошо обработанная поделка принесет удовольствие его творцу и может послужить замечательным подарком для родных и друзей.  На примере изложенных занятий мы изготовим красивую поделку «Салфетница».

- Выпиливание углов различной конфигурации.

.

Есть несколько способов выпиливания угла.  Я познакомлю вас с каждым из этих способов, а вы будете выбирать для своей работы тот способ, который вам понравиться. Принцип выпиливания различных углов очень похож. Если угол внутренний, то нужно просверлить дрелью или проколоть шилом отверстие, не касаясь сторон угла, чтобы не нарушать ровные линии их сторон. Освободить пилочку из верхнего крепления лобзика и вставить в подготовленное отверстие, после чего закрепить пилочку. Можно начинать пропиливать внутренний угол.

1 способ: пропиливают одну сторону угла до вершины. Не прекращая

движение пилки, возвращают ее чуть назад. Пропиливают произвольную линию так, чтобы по касательной попасть на смежную сторону угла. Продолжают выпиливать до вершины. При этом у вершины отпадет небольшой кусочек и образуется четко выпиленный острый угол.

2 способ: не доходя до вершины угла, плавно переходят на смежную

сторону. Выпиливают оставшийся контур до выпадения кусочка. Затем возвращаются к углу и выравнивают обе его стороны.

Практическая часть.

Прежде чем приступить к работе вспомним технику безопасности.

(Соблюдаем правильность осанки во время работы. Следим за освещением рабочей поверхности верстака. Во время работы лобзиком не отвлекаемся. С лобзиком не ходим по аудитории.  При работе с дрелью берем себе помощника. Дрель держим вниз сверлом. Опилки убираем только щеткой или влажной тряпочкой.)

Не забываем, что при выпиливании движения должны быть плавными и уверенными, их нельзя прерывать до тех пор, пока линия не пропилена до конца. Важно не отрывать взгляд от линии рисунка, не оглядываться и не передвигаться на стуле, пока пилка не достигнет соседней линии. Лобзик плавно движется вверх-вниз. Рука плавно подает фанеру на пилочку, смотрим на линию и двигаемся по ней. Дошли до угла, и выпилили его одним из способов, которые мы рассмотрели выше и выпилили красиво угол.

Чередуем работу над поделкой с релаксацией. Даем своим мышцам отдохнуть.

Сейчас приступим к обработке выпиленного изделия.

- Подготовка выпиленных изделий к декорированию.

Что бы ваше изделие имело долго красивый вид его нужно декорировать.

Как декорировать каждый решает сам, будет ли это покрытие различными красками, а может лаком, или вы решите сделать декупаж. Тогда ваша работа будет законченной, иметь красивый внешний вид, не будет подвержено влиянию воздуха и света и обеспечено гигиеничность изделия.

Для всех видов внешней отделки поверхность фанеры должна быть

хорошо подготовлена; плохо подготовленную поверхность качественно отделать нельзя.
Различают подготовку столярную и отделочную. Столярная подготовка заключается в заделке сучков, встречающихся на листе фанеры и сколов, которые получаются при выпиливании. Это крупные изъяны фанеры их нужно заделать замазкой, выполненной самостоятельно. Для этого мы берем древесные опилки и соединяем их с клеем ПВА. Обрабатываем крупные дефекты и оставляем до полного высыхания клея. Обработку изделия начинаем с торцов. Наждачную бумагу берем крупнозернистую (№100, 80). Она нам поможет убрать все неровности от выпиливания. Торцы должны быть ровными и гладкими. Если края изделия имеют ломаную линию, то нужно подобрать надфиль нужной конфигурации и обработать изделие. Избавляемся от царапин при помощи мелкозернистой шкурки. (Шкурки лучше брать на материале).

После обработки торцов приступаем к обработке поверхности. Поверхность обрабатываем вдоль волокон вначале крупнозернистой шкурной, завершаем обработку мелкозернистой шкуркой. По окончании обработки, холодной водой смочим слегка обрабатываемую поверхность и подождем пока высохнет. На поверхности появятся волокна их нужно еще раз зачистить шкуркой мелкозернистой.

Какой бы способ декорирования вы не выбрали он будет хорошо держаться на правильной обработанной поверхности.

Практическая часть.

Прежде чем приступить к работе вспомним технику безопасности.

(Соблюдаем правильность осанки во время работы. Следим за освещением рабочей поверхности верстака. Во время работы лобзиком не отвлекаемся. При работе с дрелью берем себе помощника. Дрель держим вниз сверлом. Опилки убираем только щеткой или влажной тряпочкой.)

Приступим к обработке изделия. Осмотрите внимательно свою работу, нет ли на ней остатков от сучков и сколов. Если такие имеются, сделайте клеевую замазку и обработайте дефекты. Отложите эти детали до полного высыхания клея.

Правильно начали обработку с торцов деталей. Не нужно наклоняться над обрабатываемой поверхность, что бы не вдыхать древесную пыль. Холодной водой поделку смачиваем слегка, сильно мочить не надо, фанера может деформировать и работа будет испорченной.

Чередуем работу над поделкой с релаксацией.

- Изготовление поделки «Салфетница».

Прежде чем приступить к работе, необходимо вспомнить технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами.

Переведем все детали изделия на фанеру. Переводить можно с рисунка при помощи копирки или по заранее изготовленному шаблону. Переводим рисунок на фанеру. Если мы сделали предварительно из плотной бумаги шаблоны нашей поделки, то это упростит работу. Мы просто расположим шаблоны на фанере так, чтобы преимущественное направления контура детали совпадало с направлением волокон фанеры. Этим обеспечиваем наибольшую прочность изделия. Расстояние от контура одной детали до контура другой должно быть 2 мм., от края фанеры нужно отступить 5 – 10 мм. Если мы копируем рисунок с листа бумаги, то правильность его расположения мы определяем при помощи канцелярского шила. Сделав проколы на бумаге на участке рисунка, подводим кончик шила к краю фанеры на рекомендуемое расстояние и добиваемся, чтобы рисунок детали занял нужный участок фанеры. Прикалываем рисунок двумя канцелярскими кнопками. Теперь под лист бумаги с рисунком подведем копировальную бумагу. Копировать лучше всего твердым простым карандашом.

У нас всего 6 деталей. Обратим внимание, что в сборной работе выпиливать будем по внешнему и внутреннему контуру. Выпиливание по внешнему и внутреннему контуру подробно описано в разделе «Выпиливание».  Все детали изделия при выпиливании монтируются посредством шипов и пазов. Шипы (выступ на внешнем контуре соединяемых частей) и соответствующие им гнезда (отверстия и выемки на других соединяемых частях) выпиливаются одновременно с узорами. Необходимо следить, что бы ширина пазов и шипов на чертежах соответствовала ширине фанеры.
Готовые выпиленные детали отделываем шкуркой. Для этого кусок шкурки оборачивают вокруг небольшого деревянного бруска и водят вдоль волокон. У нас детали тонкие, ажурные, чтобы, не сломать обрабатываем их с осторожностью. Внутренние прорезы орнамента тоже прошкуриваем.
Готовые выпиленные детали отделывают шкуркой. После шлифовки готовые детали можно покрыть морилкой, затем лаком или отполировать под ценную древесину.
Протравливание или морение производят кистью, губкой или ватным

тампоном. Лучше всего перед использованием морилку подогреть: теплый раствор глубже проникает в поры. Покрывать морилкой нужно равномерно, вдоль волокон, мазок за мазком. Углубления в пропилах орнамента морят после того, как основная орнаментальная полоса уже покрашена. После морения деталям дают просохнуть, затем вощат и лакируют. Перед вощением детали шлифуют еще раз, после чего втирают холодный раствор воска со скипидаром или бензином (1 часть воска на 2 части скипидара или бензина). Раствор втирают шерстяной тряпочкой до появления блеска, вытирают насухо сухой шерстяной тряпочкой, дают просохнуть и покрывают лаком. Лак должен быть негустой. Покрывают им изделие равномерно, не менее трех-четырех раз, каждый раз просушивая.

Вот такая красивая получилась

«салфетница»

Все рисунки-чертежи прошли проверку в кружках по художественному выпиливанию, и выпиленные по этим чертежам предметы участвовали на различных выставках. Желаем успеха всем, кто захочет получить из обычной фанеры красивый и полезный предмет для семьи, школы или друзей, сделать своими руками хороший подарок, попробовать и своими руками создать свой, оригинальный рисунок.

- Литература:

- Данкевич Е., Поляков В. «Выпиливаем из фанеры» СПб «Кристал» 2002 г.

- Орешков Н.Н. «Методика обучения школьников работе лобзиком»

Сборник научно методических материалов по развитию технического творчества учащихся

М. 1998 г.

- Шемуратов Ф.А. «Выпиливание лобзиком» М. «Легпромбыт» изд. 1992 г. 2-е изд.

- Соколов Ю.В. «Альбом по выпиливанию» М., 1991 г. Лесная промышленность.

Цифровые образовательные ресурсы

- http://moyafanera.ru/instrumenty/vypilivanie-lobzikom.html - «Художественное выпиливание лобзиком».

- http://umelye-ruchki.ucoz.ru/publ/derevo/vypilivanie/azbuka_vypilivanija/68-1-0-1621 - «Азбука выпиливания».

- http://wire-ru.livejournal.com/817479.html - «Лобзик - учимся выпиливать».